自動画像検査システム 最終完成仕様書（As-built）

【グループ名：　　　　　　　　　　　　　　】

| 文書番号 | SI-2026-08-FINAL | 作成日 | 2026年 9月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | 極小メタリックパーツ 自動外観検査ステーションの構築 | 最終更新日 | 2026年 9月 日 |
| 班員（開発エンジニア） | (学籍番号・氏名) 氏名： 氏名： 氏名： | 提出先 | 生産技術部長 |

この文書は「最終的に実機で成立した仕様」を残すための完成仕様書です。予定や長い考察ではなく、確認した事実・設定値・接続・使用条件を記入してください。灰色の記入指示は、提出前に内容へ置き換えて構いません。

- 文書の目的と適用範囲

本仕様書は、メカトロニクス実習で構築した自動外観検査システムについて、最終時点の構成、検査判定、設置条件、入出力、PLC連携、検収結果および運用上の制約を記録するものである。

検査対象は、第3ステーション通過後の完成ワークとし、HUSKYLENSを画像分類センサとして用い、M5StickC PLUS2で設備用のOK / NG / RETRY判定へ変換する。

- 完成システムの構成

  - 信号の流れ

IRセンサは「検査開始のきっかけ」、HUSKYLENSは「推定IDの入力」、M5は「設備判断」、Relayは「PLC側との接点インタフェース」という役割で整理する。

図 1　完成システムの信号の流れ

  - 使用機器と入出力

表 1　使用機器・接続仕様

| 機器 / 信号 | 用途 | 接続・設定 | 最終確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| HUSKYLENS PRO Ver1 | 画像分類・推定ID出力 | Object Classification / Protocol: I2C | □確認 |
| M5StickC PLUS2 | 入力・判定・表示・Relay制御 | HUSKYLENS SDA: GPIO25 / SCL: GPIO26 | □確認 |
| IRセンサ | ワーク検出 | Signal: GPIO33（負論理） | □確認 |
| Relay Unit | PLC側接点の開閉 | Signal: GPIO32 | □確認 |
| PLC入力 | FA設備への信号入力 | X00 - N 間をRelay接点で導通 | □確認 |

- 検査対象と判定仕様

  - 用語の定義

表 2　本仕様書で使用する用語

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 正解ID | 実際に流したワークに対応するID。実験者があらかじめ知っている正解。 |
| 推定ID | HUSKYLENSが画像から返したClass ID。M5画面では SUITEI ID と表示する。 |
| JUDGE | 推定IDをM5が設備用に変換した OK / NG / RETRY。 |
| 見逃し | 本当はNGのワークを、JUDGEがOKとしたもの。 |

  - 正解ID・推定IDと設備判定

表 3　ワーク分類とM5側判定

| ID | ワーク | 製品上の状態 | 推定IDを受けたM5のJUDGE |
| --- | --- | --- | --- |
| ID1 | 青・青・青 | OK | OK |
| ID2 | 黄・黄・黄 | OK | OK |
| ID3 | 青・青・赤 | NG | NG |
| ID4 | 黄・黄・赤 | NG | NG |
| その他 / 未認識 | 今回の4クラス以外 | OKとして扱わない | RETRY |

推定IDの一致とOK / NG判定の正しさは別に評価する。例：正解ID3 → 推定ID4 はID不一致だが、どちらもNGなのでOK / NG判定は正しい。

- 完成時の設置・撮像条件

  - 実機の設置条件

表 4　最終実機の設置条件

| 項目 | 確認している基準 | 最終実機（グループ記入） |
| --- | --- | --- |
| 検査位置 | 第3ST以降の完成ワークを検査 | 【位置 / ステーション： 】 |
| IRセンサ | 真鍮ベースを安定して検出できる向き。近い直角を基本。 | 【向き・高さ・位置： 】 |
| HUSKYLENS | ワークが十分大きく写り、部品色の違いが見える位置。 | 【角度・距離： 】 |
| 背景 | 撮像範囲の背景をできるだけ一定にする。 | 【色 / 材料： 】 |
| 照明 | 強い反射・影・外乱光を避ける。 | 【条件： 】 |
| 固定ジグ | 設備へ穴あけ等の加工をせず、再現できる位置に固定。 | 【使用部材・固定方法： 】 |

［ カメラ・IRセンサ・ワークの位置関係が分かる最終状態の写真 ］

図 2　最終設置状態（カメラ・IRセンサ・ワーク位置）

  - HUSKYLENSの最終設定

表 5　HUSKYLENS 最終設定

| 項目 | 最終設定 |
| --- | --- |
| Algorithm | Object Classification |
| Protocol | I2C |
| Learn Multiple | ON |
| Threshold | 【 】 ※変更していなければ70 |
| 学習し直したID | 【 なし / ID1 / ID2 / ID3 / ID4 / その他： 】 |

- 制御・PLC連携仕様

  - M5StickC PLUS2の判定とRelay出力

表 6　M5判定とRelay出力

| 推定ID | JUDGE | Relay出力 |
| --- | --- | --- |
| 1 / 2 | OK | OFF |
| 3 / 4 | NG | ON |
| その他 / 未認識 | RETRY | ON（Fail-safe） |

  - Relay接点とPLC入力X00の接続

表 7　PLC側の実接続

| 制御ボックス側 | ケーブル | Relay接点側 |
| --- | --- | --- |
| X00 | 白 | NO |
| N（0V） | 黒 | COM |

Relay接点はM5側回路とPLC側24V回路を電気的に分離する。M5のGNDとPLCのNを、Relay接点をまたいで直接共通化する必要はない。

  - 現在のPLC連携上の制約

今回使用するPLC入力X00は、既存のワーク / パレット検出系と共有されている。そのためPLCは、X00がONになった原因が既存センサかM5のRelayかを区別できない。

AI外観検査の判定を生産シーケンス内で独立した信号として使用するには、専用PLC入力の割当、I/O構成の確認、およびラダーシーケンスの再設計が必要である。

【グループで記入】実機でRelay→X00の変化を確認した方法・結果：

- 最終検収試験と改善結果

  - 改善前後の結果

表 8　最終検収試験の集計

| 評価項目 | 改善前 20回 | 改善後 20回 | 変化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推定ID 一致率 | 【 】% | 【 】% | 【 】 |
| OK / NG 判定正答率 | 【 】% | 【 】% | 【 】 |
| 見逃し（NG→OK） | 【 】回 | 【 】回 | 【 】 |

  - 実施した改善

表 9　改善内容と確認結果

| 第1回試験で見つかった問題 | 【 】 |
| --- | --- |
| 変更した項目（1つ） | 【 】 |
| 変更内容 | 【 】 |
| 結果から確認できたこと | 【 】 |

  - ID別の最終結果

表 10　改善後20回のID別集計

| 正解ID | 試行数 | 推定ID一致 | OK / NG判定正解 | 主な誤分類・気づき |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | 5 | 【 】/5 | 【 】/5 | 【 】 |
| ID2 | 5 | 【 】/5 | 【 】/5 | 【 】 |
| ID3 | 5 | 【 】/5 | 【 】/5 | 【 】 |
| ID4 | 5 | 【 】/5 | 【 】/5 | 【 】 |

- 運用条件・残課題・納品状態

  - 現在の設備でできること

【グループで記入】例ではなく、実際に確認できた機能を2～3項目：

・【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

・【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

・【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

  - 使用条件・制約

表 11　現在の使用条件・制約

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 撮像条件 | カメラ位置・背景・照明・ワーク位置が変わると推定IDが変化する可能性がある。 |
| 未学習ワーク | 学習した4クラス以外を正しく種類判別できることは保証しない。OKには倒さずRETRY側とする。 |
| PLC入力 | X00は既存センサと共有。AI検査専用入力としての実用化にはPLC側の再設計が必要。 |
| グループ固有条件 | 【 】 |

  - 残課題

・認識性能 / 撮像条件： 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

・機械的固定・再現性： 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

・PLC / FAシーケンス： 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

・その他： 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

  - 納品状態

最終検収結果と上記の制約を踏まえ、グループとして該当するものにチェックする。

□ 納品できる　　□ 条件付きで納品できる　　□ まだ納品できない

【グループで記入】理由（試験結果の数値と残課題を使って記入）：

【グループで記入】条件付きの場合の使用条件：

［ システム全体・Relay・PLC接続が分かる最終状態の写真 ］

図 3　最終ドッキング状態

- 変更履歴・最終確認

  - 変更履歴

表 12　仕様変更履歴

| Rev. | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026/9/ | 最終検収版の作成 | 【 】 |

  - 提出前チェック

□ 表中の黄色欄を最終実機の内容へ更新した

□ 正解IDと推定IDを区別して記載した

□ 改善後20回の結果を反映した

□ Relay → PLC X00の接続とX00共有の制約を記載した

□ 最終状態の写真を挿入した

□ 「予定」ではなく「実際に完成した状態」になっている

グループ確認者：　　　　　　　　　　　　　　確認日：2026年 9月　日